Załącznik nr 5- Wykaz dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.

- WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO-WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT

- Budynek administracyjny („pałacyk”)  znajduje się na terenie zamkniętym i należy do zespołu budynków Stacji Uzdatniania Wody SW-1 „Las Gdański” w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 242. Obiekt ten wraz z zespołem pozostałych budynków stacji wodociągowej wpisany jest do rejestru zabytków i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej. Wjazd na teren odbywa się poprzez istniejący zjazd  od strony 
ul. Gdańskiej.  Z uwagi na specyfikę obiektu oraz wymogi szczególnej ochrony,  wszystkie pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające muszą być rejestrowane. Po podpisaniu umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i ochroną obiektu listę  pracowników , którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy oraz nr rejestracyjne pojazdów uprawnionych do ruchu na terenie obiektu.

- Przedmiot zamówienia obejmuje rewaloryzację, remont kapitalny i zmianę sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku administracyjnego na cele muzealne wraz z przebudową oraz rozbudową o schody zewnętrzne i podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

- Wykonawca zapewni udział kierownika budowy przy wykonywaniu kontrolnych  pomiarów osuszania murów (po 12, 24, 36 miesiącach od podpisania protokołu odbioru końcowego) – dotyczy bezinwazyjnego systemu osuszania budynku metodą magneto-kinetyczną.

- Wykonawca zapewni nadzór geotechniczny sprawowany przez osobę posiadającą uprawnienia odpowiednie do właściwości robót, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.2017 poz. 2126 z późn. zm.).

- Wykonawca zapewni osobę uprawnioną do kierowania pracami przy zabytkach rejestrowych, posiadającą kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi w zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z Ustawą  z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.)  w celu kierowania pracami konserwatorskimi zgodnie z programami prac konserwatorskich określonymi w dokumentacji projektowej. Osoba ta zobowiązana jest m. innymi do:

- kierowania pracami konserwatorskimi zgodnie z programem prac konserwatorskich oraz do wpisów do dziennika budowy

- opracowania dokumentacji konserwatorskiej (wstępnej dokumentacji opisowo – fotograficznej stanu zachowania obiektu przed podjęciem prac oraz końcowej- powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej opisowo-fotograficznej).

- Przed rozpoczęciem prac związanych z ociepleniem od wewnątrz ścian należy przeprowadzić pełną diagnostykę określającą poziom zawilgocenia masowego muru metodą wagosuszarkową in situ oraz analizę projakościową soli wykonaną przez technika (np. firmy Aquapol, która zajmuje się osuszaniem ścian metodą magneto-kinetyczną). Wskazanie możliwego terminu przystąpienia do prac związanych z ociepleniem ścian od wewnątrz w przyziemiu obiektu będzie możliwe po wykonaniu takich analiz. W przypadku, kiedy zajdzie  potrzeba dosuszenia ścian przed terminem zakończenia określonego frontu robót tak, aby wykonawca mógł zakończyć prace w terminie,  będzie możliwe wsparcie się osuszaczami kondensacyjnymi. Decyzja taka zostanie podjęta  po wykonanych badaniach na budynku.

- Przy realizacji prac konserwatorskich związanych z czyszczeniem elewacji ceglanej należy uwzględnić n/w wytyczne:

- Wykonawca  użyje bezinwazyjnej metody czyszczenia na sucho, rekomendowanej przez konserwatorów zabytków do czyszczenia ceglanych fasad zabytkowych np.  przy użyciu ścierniwa, które usuwa powstałe przez lata sztuczne, szkodliwe dla cegły nawarstwienia, poprzez powolne ścieranie brudu. Dopuszcza się ścierniwa mineralne lub roślinne, podawane łącznie ze sprężonym powietrzem o małym ciśnieniu, co umożliwi stopniowe zmniejszanie grubości nawarstwień, aż do ich całkowitego usunięcia, 
np. Le gommage.

- W trakcie prac konserwatorskich wykluczyć należy wodę, lód, parę, chemię, aby wyeliminować z procesu konserwacji zawilgocenie elewacji i uruchamianie migracji soli rozpuszczalnych w wodzie, oraz wsiąkanie wody i szkodliwych substancji znajdujących się w zdejmowanych zanieczyszczeniach powierzchniowych, a także wszelkich innych metod czyszczenia wspomaganych wodą, lodem, parą wodną, oraz używających do czyszczenia ostre ścierniwa typu piasek.

- Do czyszczenia nie należy używać substancji, które mogłyby przenikać do obiektu i przyczyniać się do jego destrukcji.

- Ścierniwa  stosowane do czyszczenia muszą posiadać atest PZH, oraz badania laboratoryjne, wykonane przez konserwatorów zabytków pod kątem  bezpieczeństwa dla czyszczonych powierzchni.

- Przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z uszkodzeniami membrany i wełny mineralnej w części strychowej.

- Wykonawca jest zobowiązany realizować roboty w sposób zapewniający zachowanie dostępu i komunikacji do wszystkich istniejących obiektów na terenie Zamawiającego 
przy ul. Gdańskiej 242.

- Elementy wyposażenia łazienek i meble oraz materiały wykończeniowe przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

- WYKAZ DOKUMENTÓW OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

- Projekt budowlany Zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego na cele muzealne wraz z przebudową oraz rozbudową o schody zewnętrzne i podnośnik dla osób niepełnosprawnych dla inwestycji pod nazwą „Rewaloryzacja, remont kapitalny i zmiana sposobu użytkowania na cele muzealne, zabytkowego budynku administracyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody „ Las Gdański” przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy”.

- Projekt wykonawczy Zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego na cele muzealne wraz z przebudową oraz rozbudową o schody zewnętrzne i podnośnik dla osób niepełnosprawnych dla inwestycji pod nazwą „Rewaloryzacja, remont kapitalny i zmiana sposobu użytkowania na cele muzealne, zabytkowego budynku administracyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody „ Las Gdański” przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy”  - branża: Architektura, Konstrukcja

- Projekt wykonawczy Zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego na cele muzealne wraz z przebudową oraz rozbudową o schody zewnętrzne i podnośnik dla osób niepełnosprawnych dla inwestycji pod nazwą „Rewaloryzacja, remont kapitalny i zmiana sposobu użytkowania na cele muzealne, zabytkowego budynku administracyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody „ Las Gdański” przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy”  - branża: Sanitarna

- Projekt wykonawczy Zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego na cele muzealne wraz z przebudową oraz rozbudową o schody zewnętrzne i podnośnik dla osób niepełnosprawnych dla inwestycji pod nazwą „Rewaloryzacja, remont kapitalny i zmiana sposobu użytkowania na cele muzealne, zabytkowego budynku administracyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody „ Las Gdański” przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy”  - branża: Elektryczna

- Projekt wykonawczy Zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego na cele muzealne wraz z przebudową oraz rozbudową o schody zewnętrzne i podnośnik dla osób niepełnosprawnych dla inwestycji pod nazwą „Rewaloryzacja, remont kapitalny i zmiana sposobu użytkowania na cele muzealne, zabytkowego budynku administracyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody „ Las Gdański” przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy”  - branża: Elektryczna – Niskoprądowa

- Projekt wykonawczy Zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego na cele muzealne wraz z przebudową oraz rozbudową o schody zewnętrzne i podnośnik dla osób niepełnosprawnych dla inwestycji pod nazwą „Rewaloryzacja, remont kapitalny i zmiana sposobu użytkowania na cele muzealne, zabytkowego budynku administracyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody „ Las Gdański” przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy”  - branża: Elektryczna – Niskoprądowa SSP

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- Przedmiary robót (branża: Architektura i Konstrukcja, Sanitarna, Elektryczna)

- Decyzja nr 213/2018 z dnia 08.03.2018 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji „Rewaloryzacja , remont kapitalny i zmiana

sposobu użytkowania na cele muzealne zabytkowego budynku administracyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody „ Las Gdański” przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy”